赣南地区地质环境与滑坡灾害综合知识

一、赣南地区概况

赣南地区通常指江西省南部区域，以赣州市全域为核心，包括章贡区、南康区、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、宁都、于都、兴国、会昌、瑞金、石城等县市。

区域整体呈现低山—丘陵地貌特征，山地、丘陵、盆地交错分布，海拔多为200–800米，局部中低山可达1000米以上。河流系统发育，属赣江、贡江及东江上游水系。

气候类型为中亚热带湿润季风气候，年均降雨量约1500–1800毫米，降雨季节性明显，4–7月为主汛期，强降雨和持续性降雨频繁，为滑坡灾害提供了充足的水动力条件。

二、地质构造背景

赣南地区位于华南褶皱系内，地质构造复杂，经历加里东期、印支期及燕山期等多期构造运动。

区域内断裂构造以NE向、NNE向为主，多为隐伏断裂或弱活动断裂，但对地形发育、岩体破碎和地下水运移具有显著控制作用。断裂破碎带内岩体完整性差，是滑坡、崩塌等地质灾害的易发部位。

三、地层岩性特征

（一）花岗岩

花岗岩在赣南地区广泛分布，是最主要的基岩类型。新鲜花岗岩强度高、整体稳定，但受长期风化作用后形成明显的风化分带：

- 残积土层（红色或黄褐色）

- 强风化层（砂状、碎块状）

- 中风化层

滑坡多发生在残积土与强风化层界面，该界面力学性质差、透水性强，是典型滑动面发育部位。

（二）变质岩

局部地区分布片岩、千枚岩等变质岩，岩体片理、层理发育，具有明显的结构面控制特征，易发生沿结构面滑动的滑坡。

（三）沉积岩

局部可见砂岩、页岩互层，其中页岩遇水软化明显，层间滑动现象突出。

四、土体工程特性（赣南红土）

赣南地区广泛发育由花岗岩风化形成的红色残积土。其主要特征包括：

- 粘粒含量高

- 结构性明显

- 干态稳定、湿态强度急剧下降

在强降雨或长期降雨作用下，土体含水率升高，抗剪强度显著衰减，极易形成浅层滑坡。

五、滑坡类型特征

（一）按规模

以小型滑坡为主，中型次之，大型和特大型滑坡较少。

（二）按滑动深度

- 浅层滑坡（1–5m）：最常见

- 中深层滑坡（5–20m）：多与工程活动有关

（三）按滑体物质

- 土质滑坡（主导）

- 土岩混合滑坡

- 岩质滑坡（少量）

（四）按运动特征

- 推移式滑坡

- 牵引式滑坡

- 滑塌型滑坡

六、滑坡形成机理

（一）降雨入渗作用

降雨导致土体含水率增加，孔隙水压力上升，有效应力降低，抗剪强度随之下降。

（二）软弱滑动面形成

残积土—强风化岩界面、土—岩接触面在反复浸润作用下成为主要滑动面。

（三）地形条件

滑坡多发生在坡度15°–35°之间，迎风坡、集水坡、沟谷侧坡尤为敏感。

（四）人类工程活动

切坡建房、道路开挖、采矿和弃土堆填破坏原有应力平衡，是赣南滑坡的重要诱发因素。

七、时空分布规律

时间上，滑坡主要集中于4–7月雨季，强降雨年滑坡发生频率显著增加。

空间上，滑坡多分布于：

- 河谷两侧坡地

- 山区公路沿线

- 城镇扩展区

- 矿山及工程扰动区

八、典型滑坡隐患识别特征（Agent 规则来源）

- 坡面或坡顶出现拉张裂缝

- 房屋墙体、地面开裂

- 路面隆起、沉陷

- 排水沟错位、堵塞

- 雨后位移加速

九、滑坡防治技术体系

（一）工程措施

抗滑桩、挡土墙、锚索、锚杆、削坡减载。

（二）排水措施（核心）

截水沟、排水沟、盲沟、渗沟。

（三）生物与生态措施

植被恢复、护坡绿化、草灌结合。

十、监测与预警体系（Agent 推理核心）

- 雨量监测

- 表面位移监测

- 深部位移监测

- 土壤含水率监测

推荐采用“雨量 + 位移”联合预警模型，通过累计降雨量、连续降雨天数和位移突变进行分级预警。